Sistem de simulare LOCO

PROIECT TEHNIC

CUPRINS

- Prezentarea aplicației

  - Obiective

  - Volumul și periodicitatea

  - Configurația necesară

- Funcțiunile aplicației

  - Lista funcțiunilor

  - Descrierea funcțiunilor

- Intrările aplicației

  - Lista intrări

  - Descriere intrări

- Ieșirile aplicației

  - Lista ieșiri

  - Descriere ieșiri

- Organizarea datelor

  - Lista fișiere

  - Structura fișiere

- Programele aplicației

  - Lista programe

  - Descriere programe

- Procedurile aplicației

7.1 Lista proceduri

7.2. Descriere proceduri

- PREZENTAREA APLICAȚIEI

1.1. OBIECTIVE

Aplicația reprezentând Sistemul de Monitorizare și Control al Trenului are ca scop:

- Monitorizarea în timp real a stării curente a trenului, incluzând detalii precum viteza, poziția, starea (normală sau avarie) și forța de frânare aplicată.

- Asigurarea comunicării distribuite între un server central și posturile de control client (Post1, Post2) conectate simultan.

- Permiterea intervenției operatorilor (cum ar fi frânarea de urgență și resetarea avariilor) prin intermediul unui dashboard grafic interactiv.

1.2. VOLUMUL ȘI PERIODICITATEA

- Aplicația client și serverul funcționează continuu în fire de execuție paralele.

- Periodicitatea verificărilor rețelei este automată: un serviciu intern execută ping-uri către clienți o dată la 5 secunde, iar interfețele client încearcă o reconectare automată la fiecare 3 secunde în cazul pierderii conexiunii.

1.3. CONFIGURAȚIA NECESARĂ

- Pentru rularea aplicației este necesar un PC sau laptop cu suport Java.

- Rețea capabilă de conexiuni TCP Socket, interfețele conectându-se implicit pe localhost, portul 5000.

- FUNCȚIUNILE APLICAȚIEI

2.1. LISTA FUNCȚIUNILOR

- Monitorizarea parametrilor trenului.

- Procesarea avariilor și acțiunilor operatorilor.

- Afișare grafică digitală și analogică a indicatoarelor.

- Managementul conexiunilor și testul de viață (Heartbeat).

- Jurnalizarea evenimentelor sistemului.

2.2. DESCRIEREA FUNCȚIUNILOR

- Monitorizarea parametrilor trenului: Clasa responsabilă menține în memorie date privind viteza și tipurile de defecte posibile (ENGINE_FAILURE, BRAKE_FAILURE etc.), fiind protejată de accesul concurent (Thread-Safe) prin elemente de tip ReentrantLock.

- Afișare grafică: Funcția presupune redarea unor componente Swing cu aspect de ceas analogic, cu zone colorate (verde, galben, roșu) și efecte de ecran LCD pentru vizualizarea vitezei curente sau a forței de frânare.

- Managementul conexiunilor: Serverul distribuie informațiile în mod broadcast prin intermediul unei liste thread-safe cu întârziere (latență) simulată artificial, având capacitatea de a curăța sesiunile blocate.

- INTRĂRILE APLICAȚIEI

3.1. LISTA INTRĂRILOR

- Interacțiuni cu butoanele aplicației client.

- Mesaje de control JSON trimise în rețea.

3.2. DESCRIEREA INTRĂRILOR

- Interacțiuni grafice: Reprezintă click-urile pe care un utilizator le face pe butoanele panourilor de comandă, cum ar fi frânarea sau accelerarea.

- Mesaje JSON: Aplicația decodifică șiruri de caractere structurate sub formă de dicționar. Această funcționalitate asigură parsarea unor chei (ex. tipul mesajului) și extrage valori precum confirmarea CONNECT sau cererea FRANARE de la posturile active.

- IEȘIRILE APLICAȚIEI

4.1. LISTA IEȘIRILOR

- Elementele vizuale actualizate din Dashboard.

- Rapoarte generate în fișiere de Log.

- Pachete JSON difuzate (Broadcast) clienților.

4.2. DESCRIEREA IEȘIRILOR

- Elemente vizuale: Odată procesate cererile, firul de execuție EDT (Event Dispatch Thread) se folosește de SwingUtilities.invokeLater pentru a desena culorile LED-urilor pentru conexiune și valorile etichetelor.

- Log-uri: Traseele execuției sunt formatate cu dată/timp, prefixul clasei/postului și evenimentul în sine, pentru a fi salvate pe disc într-un mod sincronizat.

- ORGANIZAREA DATELOR

5.1. LISTA FIȘIERE

- post1_log.txt (Logurile operaționale generate de Postul 1).

- post2_log.txt (Logurile operaționale generate de Postul 2).

- Fișierul de log asociat serverului (ex. creat prin un Logger cu prefix specific gen "SERVER").

5.2. STRUCTURA FIȘIERELOR

Toate datele din aceste jurnale sunt memorate într-o secvență textuale simplă (plain-text). Clasa Logger structurează informațiile urmând strict tiparul formatorului de timp SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS"). Linia stocată în fișier (deschis cu opțiunea true în FileWriter pentru un regim de tip append) arată conform machetei: [Ora și data în milisecunde] [Prefixul Sursei (Ex. Postul1)] Detalii despre evenimentul petrecut.

- PROGRAMELE APLICAȚIEI

6.1. LISTA PROGRAME

Structura internă de dezvoltare a produsului include:

- TrainState.java

- ClientHandler.java

- ConnectionManager.java

- GaugePanel.java

- HeartbeatService.java

- Logger.java

- MessageProtocol.java

- Post1.java și Post2.java

6.2. DESCRIERE PROGRAME

- TrainState: Găzduiește parametrii fundamentali și aplică măsuri anti "race-condition" pentru metodele de citire și scriere protejând atomicitatea printr-un ReentrantLock dedicat (variabile ca speed, position, statusuri volatile).

- ClientHandler: Lansează la fiecare conexiune client un "fir" nou ce primește mesajele. Partajează excluderea la nivel de instanță a clasei, ceea ce implică funcția synchronized void sendMessage(String message) ce interzice coliziunea la livrarea pachetelor de răspuns individual versus mesaje globale (Broadcast).

- ConnectionManager: Centralizator al conexiunilor. Elementul său principal de stocare este structura specială CopyOnWriteArrayList<ClientHandler> care previne faimoasa eroare Java de modificare concurentă atunci când lista e simultan iterată pentru expedierea de informații și supusă unui update de eliminare/adăugare a conexiunilor.

- GaugePanel: Extinde elementul de bază UI JPanel. Personalizează metodele interne de desenare (tip paintComponent) pentru a genera grafice folosind obiecte Graphics2D. Include trăsături vizuale Dark Mode cu elemente precum umbre, ac indicator rotativ (roșu) trasat matematic, efect glow, fonturi "Consolas".

- MessageProtocol: Este creierul manipulării datelor de tip JSON, bazându-se nativ pe clasele Pattern și Matcher. Rulează o expresie regulată (Regex) pentru decodificare plată de tip dicționar (fără dependențe externe gen GSON).

- Post 1 / Post 2: Conțin logica GUI (folosind UIManager cross-platform) și de funcționare a utilizatorilor finali. Execută minimum 4 fire de execuție interne: unul legat strict de grafică (EDT), unul pentru primirea mesajelor din ascultătorul de rețea, o ramură pentru testele Heartbeat și o ramură dedicată redării unui ceas digital intern. Utilizează tipuri native din Java orientate către concurență, precum AtomicInteger pentru stocarea securizată și numărarea mesajelor.

PROCEDURILE APLICAȚIEI

  - LISTA PROCEDURILOR

- Procedura Autentificării în Rețea și Preluării Sesiunii.

- Procedura de Sincronizare la Pierderea Semnalului (Reconectare Automată).

- Procedura de Decodificare a Protocolului JSON de control.

  - DESCRIEREA PROCEDURILOR

- Autentificarea: Postul client, pe baza unui port și a unui IP de host de tip local (localhost:5000), inițializează un socket TCP. Odată deschis acest canal, apelează o funcție dedicată a clasei de mesagerie prin care se formatează un pachet string semnat digital ce atestă intenția CONNECT. Apoi, așeaptă un mesaj cu informații de stare curente (UPDATE) din partea serverului de monitorizare.

- Sincronizare și Reconectare: Fiecare client (ex. Postul 1) funcționează într-o buclă independentă. Variabilele de control precum connected sau running sunt declarate cu modificatorul volatile pentru vizibilitate instantanee între nucleele procesoarelor din sistemul gazdă. Atunci când rețeaua suferă un colaps tehnic (starea devine DISCONNECTED), blocul repetitiv este setat procedural să treacă într-un repaus de 3000ms (Thread.sleep), urmat de noi tentative.

- Decodificarea Protocolului: Se bazează pe procesarea șirului String JSON de pe flux. În procedură, un parser folosește o mască Regex capabilă de o mapare eficientă a perechilor cheie-valoare. La recepție, o metodă preia dicționarul rezultat, citește valoarea de sub atributul general "type" – identificând astfel natura fluxului recepționat (ex. tipul PING sau FRANARE) – și intră într-un ramificator de decizii cu structura switch(), acționând în concordanță (prin actualizarea ceasurilor analogice pe GUI sau printarea de mesaje "ack" in fișier).

OBSERVAȚIE:

Programul asigură o scriere de tip Thread-Safe. Resetarea avariei funcționează într-un bloc sincronizat pentru a preveni situația în care serverul șterge o eroare, iar în aceeași milisecundă un alt fir de execuție încearcă să adauge o defecțiune nouă.

Deconectarea / Curățarea Terminalelor (Managementul Rețelei):

- Atunci când o conexiune TCP se întrerupe sau un terminal Post se închide, serviciul HeartbeatService constată lipsa răspunsului de confirmare (PONG).

- Se rulează funcția cleanupDisconnected, se caută clientul care a pierdut conexiunea în lista serverului, iar odată identificat, acesta este șters automat din structură.

- Se actualizează numărul total al clienților activi monitorizați de aplicație.

OBSERVAȚIE:

Programul nu permite blocarea rețelei în timpul ștergerii unui post. Funcția folosește lista specială CopyOnWriteArrayList, permițând serverului să continue afișarea datelor pentru celelalte trenuri/posturi fără erori critice de tip ConcurrentModificationException. II. Programul afișează un mesaj corespunzător (textul „DISCONNECTED” și LED roșu) în interfața client în cazul în care serverul este oprit, posturile trecând automat într-o stare de reconectare, blocând comenzile până când rețeaua redevine validă.